Q-BOX-A1无扩展位多串口板（R100）

产品特点

- Intel Core 12代/13代/14代-S系列处理器，LGA1700，H610/H670/Q670

- 2*DDR5 SO-DIMM，共最大64GB

- 2*Intel i226-V

- M.2 2280;B-Key;E-Key

- 6*COM，DC 12-36V；尺寸：300x264x90 mm

产品规格

| 材质 | 铝型材主体，铁灰色；无风扇设计，无排线设计 |
| --- | --- |
| 处理器系统 | Intel Core 12代/13代/14代-S系列处理器，LGA1700，TDP 35W H610/H670/Q670 |
|  | EFI BIOS |
| 内存 | 2*DDR5 SO-DIMM，共最大64GB |
| 存储 | 1*M.2 2280(PCIe4.0 2X) |
| 显示 | 2*DP1.4,4K |
|  | 2*HDMI2.0，4K；任意四显同步或异步显示 |
| 板边I/O接口 | 4Pin 7.62mm间距凤凰端子电源接口、6*DB9 COM、16 bit GPIO |
|  | 2*HDMI&DP、8*USB3.0、2*LAN(Intel i226-V) |
|  | 开机按键、复位按键、远程开关、Line out、Mic in |
| 扩展接口/功能 | 外置TPM2.0可选，默认没有 |
|  | 1*E-Key(PCIe+USB2.0,WIFI/BT) |
|  | 1*B-Key(USB2.0+USB3.0,4G/5G)，Micro SIM卡 |
| 电源 | DC 12-36V，150W以上 |
| 工作环境 | 工作温度: -20℃ ~ +60℃；工作湿度: 5% ~ 90% |
|  | 存储温度: -40℃ ~ +85℃；存储湿度: 5% ~ 90% |
| 操作系统支持 | Windows10，Windows11，Linux |
| 尺寸 | 300x264x90 mm（含支架） |
| 毛重 | 约6.5Kg（含单台包装） |

Q-BOX-A1无扩展多串口板（R100）

产品尺寸                                               单位:mm

订购信息

| 型号 | 可选项目 | 可选项描述 |
| --- | --- | --- |
| Q-BOX-A1无扩展 串口板 | Intel 12代/13代/14代-S系列处理器 | 可选LGA1700，12代/13代/14代-S系列处理器 |
|  | H610/H670/Q670 | H610时，2个LAN下面的USB只有USB2.0功能； H670/Q670时，2个LAN下面的USB有USB3.0功能； H670/Q670区别是VPRO，只有Q670支持VPRO |
|  | TPM2.0 | 外置TPM2.0可选 |