STX-07(R100)

产品特点

- 兼容PIMB-Q170C、PIMB-H610C主板，标准挡板

- 内置4U ATX电源

- 预留多串口、可扩展

- 支持壁挂、桌面固定

- 机器尺寸:深330x 宽407x 高195㎜

产品规格

| 材质及表面处理 | 马钢，表面喷涂砂纹，工业灰 |
| --- | --- |
| 兼容主板 | 兼容PIMB-Q170C、PIMB-H610C系列尺寸的主板 |
| 前面板功能 | 开关、复位、电源指示灯、硬盘指示灯 |
|  | 2*USB |
| 后面板功能 | AC 220V电源输入 |
|  | 6*DB9敲落孔 |
|  | 7*全高卡位 |
|  | 1*2Pin 5.08凤凰端子，远程开关 |
|  | 1*敲落孔（4Pin 5.08凤凰端子接口） |
|  | 4*WIFI天线孔，用于WIFI/4G/5G |
| 扩展 | 2*3.5寸HDD，或1*2.5寸HDD & 1*3.5寸HDD |
| 系统风扇 | 1*系统风扇120x25mm |
| 电源 | 标准4U ATX电源 |
| 固定方式 | 壁挂，桌面 |
| 工作环境 | 工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90% |
|  | 存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90% |
| 机器尺寸 | 深330x 宽407x 高195 ±2.0㎜(带挂耳尺寸) |
| 带包装尺寸 | 510x 431x 306 mm |
| 带包装重量 | 毛重约4.5Kg |