N-BOX-S6(AD743AW)(R100)

产品特点

- Intel Alder Lake-N系列处理器

- 1*DDR5 SO-DIMM，最大16GB

- 3*Intel i226-V网络，HDMI+DP

- M-Key 2280，E-Key，B-Key

- 电源：9-36V    尺寸:124x220x78.5 mm

产品规格

| 处理器系统 | Intel Alder Lake-N系列处理器 |
| --- | --- |
|  | EFI BIOS |
| 内存 | 1*DDR5 SO-DIMM 最大16GB |
| 存储 | 1*M.2 M-Key 2280(NVMe PCIe_x2协议) |
| 显示 | 1*HDMI2.0接口，支持4K@60Hz |
|  | 1*DP1.4接口，支持4K@60Hz |
| 前面板接口 | 3*LAN Intel i226-V（可选POE 48V/15W） |
|  | 6*USB； RST; Remote SW; 2*ANT; LED(PWR,HDD) |
|  | HDMI，DP，DC 9-36V（5.08mm 2Pin） |
|  | 二合一音频输入输出 |
| 后面板接口 | 6*DB9 COM |
|  | 8 Bit GPIO |
|  | 2*ANT |
| 扩展功能 | E-Key(WIFI/BT); B-Key(4G/5G) |
| 电源 | DC 9-36V（5.08mm 2Pin） |
| 工作环境 | 工作温度: -20℃ ~ +60℃；工作湿度: 5% ~ 90% |
|  | 存储温度: -40℃ ~ +85℃；存储湿度: 5% ~ 90% |
| 操作系统支持 | Windows10，Windows11，Linux |
| 主机尺寸 | 124x220x78.5 mm |
| 单台包装尺寸 | 26x16x19.5cm |
| 毛重 | 约2.5Kg |

N-BOX-S7(AD30NA4L)(100)

产品尺寸                                                  单位：mm

订购信息

| 型号 | 可选项目 | 可选项描述 |
| --- | --- | --- |
| N-BOX-S6 | CPU可选 | 可选Alder Lake-N系列处理器 |
|  | 外置TPM2.0 | 外置TPM2.0可选 |
|  | POE可选 | LAN1/2/3可选POE |
|  | COM1/COM2可选 | COM1/COM2可选RS422/RS485通过BIOS选择 |